[image: image1.emf] 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2023 








№ 186 
ст. Платнировская
О внесении изменений в постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района 
от 13 марта 2017 года № 64  «Об утверждении схем водоснабжения 
(Корректировка)  Платнировского сельского поселения

Кореновского района»
В целях соблюдения прав жителей Платнировского сельского поселения Кореновского района, постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г.         № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района                                  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 13 марта 2017 года № 64  «Об утверждении схем водоснабжения (Корректировка)  Платнировского сельского поселения Кореновского района» (прилагается) .

2. Общему отделу администрации Платнировского  сельского поселения Кореновского района (Брославская) обеспечить размещение настоящее                        постановления на официальном сайте органов местного самоуправления                  Платнировского  сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 

Платнировского сельского поселения 

Кореновского района 






 М.В. Кулиш
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.09.2023 г. № 186 
«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 13.03.2017 г. № 64
1. Раздел 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» схемы водоснабжения Платнировского сельского поселения Кореновского района дополнить таблицей 4.3
«Таблица 4.3 Первоочередные мероприятия на централизованной системе водоснабжения

	№
	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия
	Основные технические характеристики таких объектов  после реализации мероприятия
	Год реализации

	
	
	
	
	

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

	З.1.1
	Строительство нового водопровода  в ст-ца  Платнировская по ул.Кучерявого (от ул.Красноармейская до ул. Садовая) и по ул.Садовая (от ул.Кучерявого до пер.Ленина) 
	отсутствует водопровод
	длина 430м, полиэтилен, диаметр 90мм
	2024

	З.1.2
	Строительство нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Дзержинского (от ул.Кирова до ул.Хлеборобской)
	отсутствует водопровод
	длина 135м, полиэтилен, диаметр 90мм
	2025

	З.1.3
	Строительство нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Кирова (от ул.Горького до ул.К.Маркса)
	отсутствует водопровод
	длина 320м, полиэтилен, диаметр 90мм
	2026

	З.1.4
	Строительство нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Советская (от пер.Западный до ул.Подмезенная)
	отсутствует водопровод
	длина 280м, полиэтилен, диаметр 90мм
	2027

	Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 6.1.1
	Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе №4792 "Хлебозавод" по адресу:  ул. Советская, 220
	отсутствует ограждение
	Ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса, длина 240 м


	2028


».
2. Раздел 4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения» дополнить следующими сведениями:
«Объемы работ на первоочередные мероприятия на централизованной системе водоснабжения

	Строительство нового водопровода  в ст-ца  Платнировская по ул.Кучерявого (от ул.Красноармейская до ул. Садовая) и по ул.Садовая (от ул.Кучерявого до пер.Ленина)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,270504
((304,44-26,43)*0,973) / 1000
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0751
((304,44-26,43)*0,027) / 100
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,02643
(25,37+1,062) / 1000
	 

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	42,185
(25,37*1,6)+(1,062*1,5)
	 

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,27801
(304,44-26,43) / 1000
	 

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	1,2685
(430*0,59*0,5) / 100
	 

	7
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,2537
(430*0,59) / 1000
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,01062
(6*0,59*0,3) / 100
	 

	9
	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	1,062
	 

	Монтаж трубопровода

	10
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	2,537
(430*0,59*0,1) / 10
	 

	11
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	27,907
	 

	12
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	км
	0,43
430/1000
	 

	13
	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR21, диаметр 90 мм
	м
	430
	 

	14
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	15
	Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	16
	Фланец с ПП покрытием Д100 мм
	шт
	2
	 

	17
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт
	0,1
1 / 10
	 

	18
	Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 110 мм
	шт
	1
	 

	19
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	20
	Муфта фланцевая ПФРК 100
	шт
	2
	 

	21
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,43
430/1000
	 

	Колодцы

	22
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00784
(((3,14*(1,6*1,6)/4)*(1,2+0,1))*3) / 1000
	 

	23
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,00212
(7,837*0,027) / 100
	 

	24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00298
(((3,14*(1*1)/4)*(1,2+0,1))*3*0,973) / 1000
	 

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км
	1 т груза
	4,768
2,98*1,6
	 

	26
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,186
((0,24+0,08+0,1+0,18+0,02)*3) / 10
	 

	27
	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм
	м
	3,6
(0,9+0,3)*3
	 

	28
	Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг
	шт
	3
	 

	29
	Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
	шт
	3
	 

	30
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	шт
	3
	 

	31
	Люк чугунный легкий
	шт
	3
	 

	32
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	0,06
6 / 100
	 

	33
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	2
	 

	34
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	 

	35
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,1
1 / 10
	 

	36
	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 90 мм
	шт
	1
	 

	37
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00465
(7,84-0,212-2,98) / 1000
	 

	Строительство  нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Дзержинского (от ул.Кирова до ул.Хлеборобской)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,08421
((95,58-9,03)*0,973) / 1000
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0234
((95,58-9,03)*0,027) / 100
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00903
(7,97+1,062) / 1000
	 

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	14,345
(7,97*1,6)+(1,062*1,5)
	 

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,08655
(95,58-9,03) / 1000
	 

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,3983
(135*0,59*0,5) / 100
	 

	7
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,07965
(135*0,59) / 1000
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,01062
(6*0,59*0,3) / 100
	 

	9
	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	1,062
	 

	Монтаж трубопровода

	10
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,797
(135*0,59*0,1) / 10
	 

	11
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	8,767
	 

	12
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	км
	0,135
135/1000
	 

	13
	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR21, диаметр 90 мм
	м
	135
	 

	14
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	15
	Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	16
	Фланец с ПП покрытием Д100 мм
	шт
	2
	 

	17
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	18
	Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	19
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	20
	Муфта фланцевая ПФРК 100
	шт
	2
	 

	21
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,135
135/1000
	 

	Колодцы

	22
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00522
(((3,14*(1,6*1,6)/4)*(1,2+0,1))*2) / 1000
	 

	23
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,00141
(5,22*0,027) / 100
	 

	24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00199
(((3,14*(1*1)/4)*(1,2+0,1))*2*0,973) / 1000
	 

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км
	1 т груза
	3,184
1,99*1,6
	 

	26
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,124
((0,24+0,08+0,1+0,18+0,02)*2) / 10
	 

	27
	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм
	м
	2,4
(0,9+0,3)*2
	 

	28
	Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг
	шт
	2
	 

	29
	Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
	шт
	2
	 

	30
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	шт
	2
	 

	31
	Люк чугунный легкий
	шт
	2
	 

	32
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	0,06
6 / 100
	 

	33
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	2
	 

	34
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	 

	35
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0031
(5,22-0,141-1,99) / 1000
	 

	
	
	
	
	

	Строительство  нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Кирова (от ул.Горького до ул.К.Маркса)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,20207
((226,56-18,88)*0,973) / 1000
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0561
((226,56-18,88)*0,027) / 100
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,01888
18,88 / 1000
	 

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	30,208
18,88*1,6
	 

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,20768
(226,56-18,88) / 1000
	 

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,944
(320*0,59*0,5) / 100
	 

	7
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,1888
(320*0,59) / 1000
	 

	Монтаж трубопровода

	8
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,888
(320*0,59*0,1) / 10
	 

	9
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	20,768
	 

	10
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	км
	0,32
320/1000
	 

	11
	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR21, диаметр 90 мм
	м
	320
	 

	12
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,4
4 / 10
	 

	13
	Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	4
	 

	14
	Фланец с ПП покрытием Д100 мм
	шт
	4
	 

	15
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	16
	Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	17
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт
	10 шт
	0,4
4 / 10
	 

	18
	Муфта фланцевая ПФРК 100
	шт
	4
	 

	19
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,32
320/1000
	 

	Колодцы

	20
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00522
(((3,14*(1,6*1,6)/4)*(1,2+0,1))*2) / 1000
	 

	21
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,00141
(5,22*0,027) / 100
	 

	22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00199
(((3,14*(1*1)/4)*(1,2+0,1))*2*0,973) / 1000
	 

	23
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км
	1 т груза
	3,184
1,99*1,6
	 

	24
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,124
((0,24+0,08+0,1+0,18+0,02)*2) / 10
	 

	25
	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм
	м
	2,4
(0,9+0,3)*2
	 

	26
	Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг
	шт
	2
	 

	27
	Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
	шт
	2
	 

	28
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	шт
	2
	 

	29
	Люк чугунный легкий
	шт
	2
	 

	30
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	0,06
6 / 100
	 

	31
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	2
	 

	32
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	 

	33
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0031
(5,22-0,141-1,99) / 1000
	 

	Строительство  нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Советская (от пер.Западный до ул.Подмезенная)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,1705
((191,16-15,93)*0,973) / 1000
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0473
((191,16-15,93)*0,027) / 100
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,01593
15,93 / 1000
	 

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	25,488
15,93*1,6
	 

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,17523
(191,16-15,93) / 1000
	 

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,7965
(270*0,59*0,5) / 100
	 

	7
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,1593
(270*0,59) / 1000
	 

	Монтаж трубопровода

	8
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,593
(270*0,59*0,1) / 10
	 

	9
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	17,523
	 

	10
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	км
	0,27
270/1000
	 

	11
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м
	0,1
10 / 100
	 

	12
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	10
	 

	13
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,1
10 / 100
	 

	14
	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR21, диаметр 90 мм
	м
	280
270+10
	 

	15
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,5
(2+3) / 10
	 

	16
	Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	17
	Фланец с ПП покрытием Д100 мм
	шт
	2
	 

	18
	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 90 мм
	шт
	3
	 

	19
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт
	10 шт
	0,2
2 / 10
	 

	20
	Муфта фланцевая ПФРК 100
	шт
	2
	 

	21
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,28
280/1000
	 

	Колодцы

	22
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00522
(((3,14*(1,6*1,6)/4)*(1,2+0,1))*2) / 1000
	 

	23
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,00141
(5,22*0,027) / 100
	 

	24
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00199
(((3,14*(1*1)/4)*(1,2+0,1))*2*0,973) / 1000
	 

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км
	1 т груза
	3,184
1,99*1,6
	 

	26
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,124
((0,24+0,08+0,1+0,18+0,02)*2) / 10
	 

	27
	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм
	м
	2,4
(0,9+0,3)*2
	 

	28
	Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг
	шт
	2
	 

	29
	Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
	шт
	2
	 

	30
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	шт
	2
	 

	31
	Люк чугунный легкий
	шт
	2
	 

	32
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2
	100 отверстий
	0,04
4 / 100
	 

	33
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	шт
	2
	 

	34
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2
	 

	35
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0031
(5,22-0,141-1,99) / 1000
	 

	Переподключение

	36
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,06
6 / 100
	 

	37
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,6
6 / 10
	 

	38
	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"
	шт
	6
	 

	39
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм
	шт
	6
	 

	40
	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	6
	 

	41
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм
	км
	0,006
6/1000
	 

	42
	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, диаметр 25 мм
	м
	6
	 

	43
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт компрессионных
	10 шт
	1,2
(6*2) / 10
	 

	44
	Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размер 25 (3,5) мм
	10 шт
	0,6
6 / 10
	 

	45
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм
	шт
	6
	 

	Строительство  ограждения ЗСОт1 пояса на водозаборе №4792 Хлебозавод по ул.Советская, 220

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	1,18
118 / 100
	 

	2
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм, (2,5*118)
	м
	295
	 

	3
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150)
	м3
	7,4812
	 

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	11,968
7,48*1,6
	 

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	11,968
7,48*1,6
	 

	6
	Монтаж лаг
	т
	0,816
	 

	7
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	480
	 

	8
	Облицовка стальным профилированным листом
	100 м2
	4,7
470 / 100
	 

	9
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5
	м2
	470
	 

	10
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	0,01
1 / 100
	 

	11
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150)
	м3
	0,291
	 

	12
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	5
	 

	13
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5
	м2
	8
	 

	14
	Петля накладная
	шт
	4
	 

	15
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл
	1
	 

	16
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,01
1 / 100
	 

	17
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5
	м2
	2
	 

	18
	Петля накладная
	шт
	2
	 

	19
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл
	1
	 

	20
	Очистка поверхности щетками
	м2
	100,08
	 

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,0008
100,08 / 100
	 

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	1,0008
100,08 / 100
	 

	23
	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах, (4 нити)
	100 м
	9,6
(240*4) / 100
	 

	24
	Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, размер 2,8х2,3 мм
	т
	0,096
(24*4)/1000
	 

	25
	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм
	100 шт
	1,18
118 / 100
	 


»

3. Раздел 6.1 «Оценка стоимости основных ероприятий по реализации схем водоснабжения» дополнить таблицей 6.6
«Таблица 6.6 – Объемы работ по первоочередным мероприятиям на централизованной системе водоснабжения

	Наименование мероприятий
	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия
	Основные технические характеристики таких объектов  после реализации мероприятия
	Стоимость тыс. руб. в ценах 2023 года

	Строительство нового водопровода  в ст-ца  Платнировская по ул.Кучерявого (от ул.Красноармейская до ул. Садовая) и по ул.Садовая (от ул.Кучерявого до пер.Ленина) 
	отсутствует водопровод
	длина 430м, полиэтилен, диаметр 90мм
	367,54

	Строительство нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Дзержинского (от ул.Кирова до ул.Хлеборобской)
	отсутствует водопровод
	длина 135м, полиэтилен, диаметр 90мм
	160,23

	Строительство нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Кирова (от ул.Горького до ул.К.Маркса)
	отсутствует водопровод
	длина 320м, полиэтилен, диаметр 90мм
	297,90

	Строительство нового водопровода в ст-ца  Платнировская по ул.Советская (от пер.Западный до ул.Подмезенная)
	отсутствует водопровод
	длина 280м, полиэтилен, диаметр 90мм
	346,55

	Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе №4792 "Хлебозавод" по адресу:  ул. Советская, 220
	отсутствует ограждение
	Ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса, длина 240 м
	982,36

	Итого
	
	
	2154,58


»
Глава 

Платнировского сельского поселения 

Кореновского района 





М.В. Кулиш
